Ministère de l’Enseignement Supérieur et                                        Support de cours : informatique

De la Recherche Scientifique

Université de Batna -2-

Département de Géologie                                                                 Enseignantes: HAZIL Khadidja  /

Bouchetit Nourhan

3éme année LMD(tous les spécialités)

INFORMATIQUE

Année scolaire:2019/ 2020

SOMMAIRE

Introduction……………………………………………………………………………........3

I.GENERALITES…………………………………………………………..........................4

I.1 Interface…………………………………………………………………………………5

I.2  Modèle numérique de terrain…………………………………………………………..5

I.3  MNT ou MNE………………………………………………………………………...6

I.4 Définition et principe (MNT)…………………………………………………………...7

I.5 Exemple d’une fiche de levé gravimétrique de terrain…………………………………8

II.BASE DE DONNEES DU PROCHAIN TRAVAIL……………………………………7

IV-METHODOLOGIE…………………………………………………………………….8

V-CORRECTION DES DONNEES BRUTES……………………………………………9

V.1 Pourquoi corriger les données de terrain ? …………………………………………...9

V.2 Préparation de la nouvelle feuille Excel pour passer à la correction des données……10

V.3 Base des données obtenue……………………………………………………………14

V.1 Utilisation de cette base a des fins cartographiques………………………………….14

VI- Afficher de nos points………………………………………………………………...15

VII.CREATION D’UNE FICHIER GRILLE…………………………………………….18

VI. MISE EN FORME DE LA CARTE………………………………………………….20

VI.1 Mise en forme des contours de la carte…………………………………………..…22

VI.2 Mise en forme de l’Axe gauche……………………………………………………24

VIII. Superposition des cartes (overlays) ……………………………………………….25

VIII.1 Par la fonction Add ………………………………………………………………27

VIII.2 PAR OBJECT MANAGER……………………………………………………..28

IX. REALISER DES PROFILS DE PLAGE………………………………………….29

IX.1 DIGITALISER LE TRACE………………………………………………………29

IX.2 COMMENT TRANCHER LA GRILLE AVEC LE PROFIL…………………....29

IX.3 TRAITEMENT DU FICHIER.DAT……………………………………………..31

IX.4 AFFICHAGE DU PROFIL ET LA MISE EN FORME…………………………34

X. CREEATION DES BLANKS ……………………………………………….…….35

XI- CALCULER DES LONGUEURS ET DES AIRES………………………..……..43

XII- CALCULE DES VOLUMES SUR DES PARTIES

CHOISIES DE VOTRE PLAGE…………………………………………..…..…47

TUTORI

EL D’UTILISATION DE SURFER 11

2

Introduction

Le logiciel Surfer, conçu par Golden Software, nous a permis de réaliser des cartes à partir

d’un modèle numérique de terrain (MNT) en Lambert 93. Ce logiciel permet de créer des

grilles qui vont interpoler les données irrégulières des points x, y, z afin de les ordonner. Les

grilles peuvent être importées depuis plusieurs sources pour produire différents types de

cartes, incluant des contours, des vecteurs, des images ainsi que des cartes superficielles.

Surfer contient plusieurs options cartographiques qui permettent de produire une carte

représentant le mieux possible les données utilisées. La carte peut être améliorée en affichant

les points de données, en combinant plusieurs cartes ou en ajoutant des dessins ou des

annotations. La variété de méthodes d’interpolation disponibles permet différentes

interprétations des données et de choisir la méthode la plus appropriée aux besoins de

l’utilisateur. Les fichiers de grilles eux-mêmes peuvent être édités, combinés, filtrés, coupés et

transformés mathématiquement. Par exemple, une carte contenant des couleurs représentant

les courbes de niveau peut être dessinée depuis une grille de surface d'élévations d'eau

souterraine. Cette grille peut alors être numériquement différenciée et la carte peut ainsi être

produite. Les superficies, les profils croisés ainsi que les calculs volumiques peuvent être

exécutés et exportés rapidement dans Surfer. Le logiciel Surfer inclus un outil utile dans la

création, l'édition et l’exécution des fichiers scripts permettant d’automatiser les procédures

de surfer. En écrivant et exécutants des fichiers script, de simples ou complexes taches

d’intégration de system peuvent être effectuées avec précision et de façon répétitive, sans

interaction directe. Surfer prend également en charge l’automatisation ActiveX à l’aide de

n’importe quel client compatible, tel que VISUAL BASIC. Ces deux capacités

d'automatisation permettent au Surfer d'être utilisé comme une visualisation de données et un

post-processeur de génération de carte pour n'importe quel système de modélisation

scientifique.

Le logiciel Surfer 9, conçu par Golden Software, vous permet de réaliser des modèles

numériques de terrain (MNT) issus des données que vous aurez récoltées sur le terrain via

DGPS.

Le principe de Surfer est le suivant: le logiciel vous permet de créer des grilles qui vont

interpoler les

données irrégulières de vos points x,y,z afin de les ordonnées. C’est à partir de ces grilles que

l’on pourra créer plusieurs types de cartes : base map, contour map, 3D surface, vector et bien

d’autres…

Les possibilités d’utilisation sont nombreuses. Avant de commencer, sachez qu’il existe

un tutoriel complet dans le logiciel dans lequel chaque manipulation possible est expliquée. Il

existe également un lien vers le site officiel de Golden Software sur lequel vous trouverez

quelques vidéos pédagogiques, des explications et des forums bien fournis.

Le but à travers ce tutoriel est de faire gagner du temps aux nouveaux stagiaires qui prennent

le relai du réseau de surveillance de l’action6!afin de leur éviter de longues recherches.

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

3

Cependant, gardez à l’esprit que ces outils existent. Je précise que je suis également novice

dans l’utilisation de ce tutoriel, et qu’il à la vocation à être alimenter des nouvelles trouvailles

que vous ferez pendant vos stages. Je serais heureux d’en bénéficier à mon tour !

A la fin de ce tutoriel, vous serez capable de :

1- Mettre en forme votre fichier Excel

2- Afficher vos données sous surfer et connaître les outils à disposition

3-Créer une grille x,y,z

4- Créer différents types de cartes et les superposer

5- Mettre en forme vos cartes

6- Réaliser des profils de plage

7- Réaliser des calculs de volume

8- Calculer des longueurs et des surfaces

9-Créer des zones de blank

10-Calculer des volumes par rapport à une zone choisie de la plage

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

Définition de Surfer version 10, un puissant programme de cartographie, de modélisation et d'analyse 2D et 3D conçu pour faciliter la compréhension des données géospatiales,Ce logiciel permet de créer des grilles qui vont interpoler les données irrégulières des points x, y, z afin de les ordonner. Les grilles peuvent être importées depuis plusieurs sources pour produire un modèle numérique de terrain (MNT) et différents types de cartes.Les utilisateurs de Surfer ont inclus hydrologues, ingénieurs, géologues, archéologues, océanographes, biologistes, forestiers, géophysiciens, chercheurs en médecine, climatologues, éducateurs, étudiants

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

5

I.GENERALITES

Une fois installé sur votre machine, je vous invite à double cliquer sur l’icône de logiciel sur

votre bureau comme je l’ai fait aussi et suivez la démarche.

I.1 Interface

L’interface de ce logiciel se présente comme le plus souvent pour les logiciels de

traitement de l’information géographique de la manière suivante.

- Une barre des menus en haut

Nous utiliserons principalement les menus Grid et Map. Attention ! Cela ne voudrait pas

dire que les menus comme File, Edit, View, Arrange, Tools, Window et Help serons négligés.

Ils seront tous d’une bonne utilisation ci besoin se presente.

Le cadre principal (plot) est un cadre dans lequel s’affichera vos cartes au centre, et à gauche,

le cadre objet manager dans lequel vous pourrez modifier la disposition de vos données, les

afficher ou les supprimer.

-Une barre d’outils

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

6

Toutes les icones que vous voyez sur cette barre d’outils ne sont pas difficiles à maitriser leurs

fonctionnalités. Une fois installé sur votre machine, ne laisser pas un temps libre à surfer.

Amuser vous à pointer votre curseur sur chaque icone pour reconnaitre son identification :

c’est ce que j’avais aussi fait pour me familiariser avec surfer. L’outil entouré en noir

s’appelle trackball nous permet de tourner votre d’affichage dans tous les sens et toutes les

orientations.

Nous permettra de choisir l’affichage de nos

points et ainsi les différentes cartes possibles.

Dans New de File, vous aurez deux options : Plot et Worksheet qui est en quelque sorte

comme l’Exel de surfer. Il nous permettra justement d’organiser nos données pour

créer des profils de plage, créer des blank etc. Pour être claire, c’est avec Worksheet que nous

stockerons nos données en vue de l’établissement des différentes cartes. En ce qui nous

concerne ici, nous réaliserons des cartes (cartes d’anomalie de Bouguer, carte d’anomalie à

l’air libre) à l’aide des données que nous aurions récoltées sur le terrain. On sait jamais peut

être que vous serez un entrain de faire de la levée gravimétrique ou peut être que vous serez

entrain de cartographier une zone sous surfer un jour. Notons d’abord que surfer n’intervient

pas seulement dans la levée gravimétrique. Il est aussi utilisé pour l’établissement des cartes

de pluviométries, de températures et beaucoup d’autres cartes que vous découvrirez plus tard.

Il est en fait un logiciel multifonction. Voici pour un exemple de la fiche vous permettant de

relever vos données l’hors d’une levée gravimétrique de terrain.

I.2 Modèle numérique de terrain.:

Un modèle numérique de terrain (MNT ) est une représentation de la topographie (altimétrie et/ou bathymétrie) d’une zone terrestre sous une forme adaptée à son utilisation par un calculateur numérique (ordinateur)

Rendu en 3D d'un MNT de TithoniumChasma dans la partie ouest de Valles Marineris, sur Mars. Le rendu tridimensionnel est obtenu en calculant un éclairage fictif, qui vient dans ce cas d'en haut à droite.

## I.3MNT ou MNE :

Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) ne prend pas en compte les éléments situés au-dessus de la surface contrairement à un Modèle Numérique d'Élévation (MNE)

Un Modèle Numérique de Terrain (MNT) est une représentation 2,5D de la surface d'un terrain ou d'une planète, créée à partir des données d'altitude du terrain. Le MNT ne prend pas en compte les objets présents à la surface du terrain tels que les plantes et les bâtiments. Un Modèle Numérique d'Élévation (MNE) est une représentation des élévations sur un terrain comprenant les plantes et les bâtiments

Les images numériques format et objets

Est framée  d’un assemblage de pixels dont on doit comprendre les caractéristique afin de bien saisir l’objet dans son ensemble .cette présentation permettra de découvrir les concepts de base (pixel ,bit, résolution  , couleur compression) et de comprendre comment ils influencent l’acquisition ,l’archivage , le traitement et la diffusion des images numérisées ou créées en format numérique

Représentation cartographique et analyse 3D (MNT)

La visualisation de données d'altitude de surface se révèle particulièrement importante. En effet, l'affichage en 3D des données, codées en couleur avec l'altitude, ombrées, mélangées avec des données attributaires et même drapées d'images devient de plus en plus fréquent. Il existe trois régions principales pour la visualisation et l'utilisation de jeux de données d'altitude, à savoir : vuescartographiques 2D, scènes 3D etvisualisations de globes 3D. ArcGIS fournit des applications qui permettent le stockage et l'affichage de jeux de données d'altitude volumineux à l'aide de chaque vue distincte. Les rasters, TIN et jeux de données de MNT constituent tous une méthode de stockage et d'affichage des données de MNT en 3D. Les détails de l’application seront abordés au niveau des travaux pratiques.

Modèle Numérique de Terrain MNT

Modèle Numérique de Terrain MNT :

Les MNT sont utilisés pour les calculs des réserves géologiques en surface

I.4 Définition et principe (MNT):

Un Modèle Numérique de Terrain (MNT) correspond à une représentation sous forme numérique du relief d'une zone géographique. Ce modèle peut être composé d'entités vectorielles ponctuelles (points côtés), linéaires (courbes de niveau), surfaciques (facettes) ou représenté en mode raster (cellules).

Intégrée dans le SIG, cette information joue un rôle très important dans les méthodes d’analyse spatiale en particulier pour la prise en compte de la morphologie du terrain (François. M, 2000).

Un MNT permet :

- de reconstituer une vue en images de synthèse du terrain,

- de déterminer une trajectoire de survol du terrain.

- de calculer des surfaces ou des volumes.

- de tracer des profils topographiques.

- d'une manière générale, de manipuler de façon quantitative le terrain étudié.

Types MNT :

On peut distinguer les MNT selon le type de maillage utilisé :

- maillage régulier carré (raster),

- maillage triangulaire régulier,

- maillage triangulaire quelconque (TIN)

Mode de représentation :

La qualité d’un MNT dépend directement de l’intervalle du maillage et de la source des données à partir desquelles il est généré.

La construction peut se faire de plusieurs manières :

- par interférométrie radar,

- par stéréoscopie à partir de couples d'images aériennes (photogrammétrie) ou prises par satellite,

- par numérisation des courbes de niveau d'une carte

- par saisie directe des coordonnées (x, y, z) des points du terrain, mesurées par triangulation (géomètres) ou lasergrammétrie (technique permettant de capturer les coordonnées d'un point en x, y, z au moyen d'un laser),

- par système laser aéroporté (LIDAR).

I.5 Exemple d’une fiche de levé gravimétrique de terrain

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

7

Pas de panique !!!! Je ne vous demanderais pas d’aller sur le terrain effectuer des mesures

avec cette carte mais juste pour vous faire défiler sous vos yeux comment les choses vont sur

le terrain. J’ai déjà des données brutes que je vous donnerais et ensemble nous traiterons ces

données pour l’obtention de nos différentes cartes citées ci-dessus que je vous donnerais

d’ailleurs la méthodologie de l’obtention de ces cartes.

II.BASE DE DONNEES DU PROCHAIN TRAVAIL

Pour avoir déjà l’idée sur ce qui nous attend voici donné ci-dessous la base de nos données

brutes de terrain que je vous conseille de bien les reporter dans Excel et suivre le

cheminement qui sera indiqué dans ce tutoriel.

NB : Les données ne sont pas copiable !!! Prenez tout votre temps pour introduire ces

données dans votre page Excel. Après avoir introduire ces données dans votre page

Excel, nommez et enregistrez la page entière sous un emplacement que vous désirerez.

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

8

IV-METHODOLOGIE

Rien n’est compliqué dans cette méthodologie mais ayez pour passe port la manipulation du

logiciel Excel. Suivez juste les consignes de la méthodologie et introduisez ces données brutes

dans votre page Excel en vue de leurs corrections.

V-CORRECTION DES DONNEES BRUTES

V.1 Pourquoi corriger les données de terrain ?

Lorsqu’on récolte nos données sur le terrain, peu importe le domaine dans lequel nous

menons nos études, ces données sont entachées toujours des impuretés qu’il faudra à tout prix

les corriger a fin arriver à l’objectif fixé à la base.

Commencer d’abord par ouvrir votre page Excel comme je l’ai fait :

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

10

V.2 Préparation de la nouvelle feuille Excel pour passer à la correction des données.

Rentrer dans la base de vos données que vous aviez eu à enregistrer. Sélectionner, copier les

colonnes de Northing, Easting, Alt et MESURE comme je l’ai fait et venez coller dans cette

page vierge d’Excel.

Vous obtiendrez alors la figure ci-dessous :

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

11

Commençons par compléter notre page Excel avec l’heure à la station de mesure hsi et l’heure

de départ que vous prendrais égale à zéro.

Calculons notre latitude. Prenez pour Northing 550000 la latitude 4.25294 et par la règle de

trois, retrouvez pour 549999. Ceci serait même trop facile dans Excel. Voyer ce que j’ai

obtenu :

Et en cliquant sur entré, vous aurez :

En mettant votre curseur au niveau de l’étoile en rouge et en le glissant vers le bas tout en

appuyant avec votre doigt sur la touche gauche de votre souris, vous obtiendrez :

TUTORIEL D’UTILISATION

DE SURFER 11

12

14

V.3 Base des données obtenue

Voici en quelque notre base des données avec toutes les corrections possible y comprit :

V.1 Utilisation de cette base a des fins cartographiques

Nous n’allons que tracer la carte d’anomalie de Bouguer. Vous pouviez tracer les autres cartes

pour vous perfectionner.

Le travail d’Excel s’arrète donc ici. Veuillez dont ouvrir votre logiciel surfer.

Rentrez dans votre base des données Excel et copiez le Northing, Easting et Gba que vous

allez coller dans la page Excel de Surfer.

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

15

Voici ce que j’obtiens :

VI- Afficher de nos points

Nous allons ensuite enregistrer cette page sous un emplacement nous désirons. Supposons que

le nombre de votre fichier est WICHDA mais enregistrant, n’oubliez pas d’ajouter (.xls) c’està-

dire WICHDA.xls

Voilà ce que ça donne :

Puis continuer à cliquer sur OK

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

16

Il est possible à partir de notre simple fichier Excel déjà afficher vos points. Allons dans map

puis new post map! Les points de votre plage s’affichent dans le plot. Dans object manager

s’affichent les composantes de votre map (axes, titre, type d’affichage…).

NB : Le premier fichier Excel que nous avions enregistrés pour tracer notre première

carte d’anomalie de Bouguer s’appelle dans mon cas WICHDA.

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

17

En double cliquant sur WICHDA, vous aurez cette carte à votre écran : Ce n’est pas encore la

carte d’anomalie de Bouguer. C’est juste l’affichage des points avec les données Excel

simple.

Si vous essayez d’ouvrir d’autres cartes (Exple. Image map, 3D!Surface, etc.) à l’aide de

votre fichier Excel, cela ne marche pas. C’est qu’il faut créer une grille, réelle puissance du

logiciel surfer. Le fichier Excel ouvert dans Post Map est un simple affichage de vos points

géoréférencés. En revanche, la grille applique une méthode d’interpolation qui définira la

topographie de votre plage.

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

18

VII.CREATION D’UNE FICHIER GRILLE

Commencer d’abord par ouvrir une nouvelle page Plot, cliquer ensuite sur Grid puis sur Data

et enfin double cliquer sur votre fichier Excel. Voilà ce que cela donne en quelque sorte :

Rentrez maintenant dans surfer et ouvrez une page plot. En mettant votre curseur sur l’icône

Grid, vous observez des sous-icônes qui apparaissent. Cliquer sur Data puis chercher le fichier

Excel que vous avez enregistré. Dans mon cas, c’est le fichier WICHDA et ensuite double

cliquer sur ce fichier.

Cliquer ensuite sur OK. Voici ce qu’on obtient :

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

19

Ceci est suivit du message

Et validez ensuite. Voici de nouveau ce qu’on obtient :

Puis cliquez enfin sur Non. Cela voudrait dire qu’on a déjà créé notre GRID et nous sommes

déjà autoriser à créer notre carte d’anomalie de Bouguer.

Pour le faire, cliquer sur Map et choisisez New contour Map. Voici enfin notre carte qu’on

obtient :

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

20

VI. MISE EN FORME DE LA CARTE

La mise en forme signifie choisir ses propres couleurs, ajuster l’échelle des axes, leur

attribuer un titre, mettre une échelle…Vous voyez que ce n’est pas compliqué comme vous

vous l’avait pensé ! De manière intuitive, vous avez la possibilité de trouver tout ce qui vous

intéresse en cliquant directement sur les axes dans le plot (il faut être très précis), ou sur les

informations dans Object manager. C’est purement flou mais passez juste à la pratique et vous

le confirmerez. Je dois aussi vous rappeler que la mise en page dans certains logiciels Surfer

n’est pas assez détaillée.

Quand vous tracer la carte dans votre logiciel voici ce que vous obtenez pour la première

fois :

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

21

La zone rectangle à coin arrondis en noire ci-dessus peut prendre trois forme selon qu’on

double clic sur les trois rectangles (vert, jaune, bleu).

Pour commencer, les trois rectangles présents sur la figure (Bleu, Jaune et Vert) représente les

zones de la mise en pages que nous devons double-cliquer.

Nous allons identifier chaque axe avec son nom correspondant. Ainsi double cliquer au

niveau du petit rectangle vert.

D’une manière générale, en double-cliquant sur le bleu, le rectangle en noir aura cette forme :

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

22

En passant sur le rectangle Jaune, on aura :

Et enfin en passant sur le rectangle vert, on aura plutôt :

VI.1 Mise en forme des contours de la carte

C’est ici qu’on va double-cliquer sur le rectangle bleu.

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

23

Passons donc à la pratique sur notre carte :

En cliquant sur 1 et en choisissant la couleur Rainbow

Vous obtenez aussi la même chose ?

Et en ajoutant une fois la fonction 4 on aura :

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

24

VI.2 Mise en forme de l’Axe gauche

En passant aussi à la pratique, nous aurons :

Appuyons sur l’élément 2 et donnons Nothing comme nom, nous aurons :

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

25

Et notre carte aura cette forme :

En faisant pareil avec l’axe des Easting, vous aurez juste :

VIII. Superposition des cartes (overlays)

Pour superposer nos cartes, il va falloir qu’on trace à cet effet une deuxième carte même si je

vous ai parlé seulement d’une carte à l’introduction. On va à cet effet tracer la carte

d’anomalie à l’air libre. Procéder de la même façon comme on la fait pour obtenir la carte

d’anomalie de Bouguer.

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

26

Voici une base de mes données dans Worksheet

Enregistrer ce fichier sous le nom Air_Libre tout en respectant les mêmes principes que le

principe d’enregistrement de l’anomalie de Bouguer.

Je vous laisse le soin de mettre en forme cette carte !!

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

27

Une autre fonction essentielle de Surfer est de pouvoir superposer les cartes. Pour cela nous

voulons superposer nos deux cartes qui ont été déjà tracées et pour y arriver, nous avons

deux manières de faire.

VIII.1 Par la fonction Add

Sélectionnez par exemple votre post map. Allez dans mapadd et cliquez sur contour layer.

Choisissez à nouveau la grille de votre fichier total ou de toute autre carte que vous voudriez

superposer. A votre post map est alors ajouté le contour demandé. Pour être clair, nous

voulions superposer la carte d’anomalie à l’air libre à la carte d’anomalie de Bouguer.

Commencer une nouvelle page Plot et aller dans Map puis choisissez la GRID de votre

anomalie de Bouguer puis double cliquer dessus comme je l’ai fait : Mon GRID d’anomalie

de Bouguer s’appelle WICHDA

Vous obtiendrez l’image ci-dessous :

Pour superposer nos deux cartes, entrez dans Map puis dans New contour layer. Je vous

rappel de cliquer d’abord au bon milieu de votre carte affiché dans le plot avant de penser à la

superposer. Ainsi une fois entrer dans New contour Layer, veuillez aussi double cliquer sur le

GRID de votre deuxième carte : dans mon cas, c’est Air_libre

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

28

Voyez ce que cela donne : C’est beau non ?

VIII.2 PAR OBJECT MANAGER

Une deuxième façon de superposer vos cartes dans Surfer est de passer par Object Manager.

Pour activer la fonction Manager, veuillez cliquer sur l’icône Vew et suivez la procédure

décrit sur l’image ci-dessous : Je vous fais grâce d’arriver jusqu’au bout.

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

29

Avant d’aller plus loin, je vais expliquer en deux mots la logique du logiciel pour les

manipulations qui vont suivre car il y a des similarités entre elles. Ne paniquez pas, c’est

juste une question d’entrainement. La base de chaque traitement est toujours notre fichier

total sous forme de grille. Par contre à chaque fois qu’on veut désigner une zone spéciale pour

un blank, un tracé pour un profil, il faut!le digitaliser et le sauvegarder en .bln.

A partir de ce .bln, on retravaillera la donnée dans le tableau du worksheet et on pourra

coupler notre grille et notre .bln pour afficher le résultat final et le mettre en forme.

A la fin des manipulations suivantes, vous comprendrez mieux cette logique.

IX. REALISER DES PROFILS DE PLAGE

Il vous faut deux choses pour procéder à la création du profil de plage. Une grille avec tous

vos points (nous l’avons déjà), et un fichier .bln de votre profil. Celui-ci, nous devons le

digitaliser, le réarranger sous le worksheet, l’afficher et enfin le mettre en forme.

IX.1 DIGITALISER LE TRACE

Votre post map est affichée. Sélectionnez là. Accédez à la fonction digitizesoit!en double

cliquant sur la carte, soit en faisait mapdigitize. Ne faîtes que deux points pour définir le

tracé. Sauvegardez-le en .bln.

Ce cadre s’affiche pour vous indiquer les coordonnées de vos deux points. C’est à partir de

file, save as que vous enregistrez le fichier en.bln. Rentrez sur la première carte d’anomalie de

Bouguer et digitaliser comme c’est mentionner ci-haut. C’est au niveau des deux étoiles

noires ci-dessous que j’ai digitalisé mes deux points.

IX.2 COMMENT TRANCHER LA GRILLE AVEC LE PROFIL

Commencer à aller dans grid puis slice : Choisissez d’abord votre premier fichier GRID de

l’anomalie de Bouguer, puis logiquement votre ligne de profil en .bln que vous venez

d’enregistrer.

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

30

Une fois double cliquer sur le GRID d’anomalie de Bouguer, voilà directement un nouvelle

page qui s’ouvre :

Puis double cliquer sur votre fichier enregistré. J’ai nommé mon fichier SAW et ensuite le

message ci-dessous apparait sur votre écran :

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

31

Vous ne pouviez valider sur Ok qu’après avoir spécifié un emplacement du Output DAT File.

Dans mon cas, c’est le SURFER_DIGIT.

IX.3 TRAITEMENT DU FICHIER.DAT

Dans Surfer ouvrez le fichier .dat dans le worksheet. Vous allez dans File puis open et ensuite

double-cliquer sur votre fichier enregistré au nom de SURFER_DIGIT

Et voici ce que nous obtenons :

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER

11

32

Supprimez les colonnes A et B, coupez/coller la colonne D en colonne A, et la colonne C en

colonne B.

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

33

Copier/coller la dernière valeur de votre colonne! Dans la case suivante. Ceci a pour effet

de fermer votre tracé, et d’indiquer à Surfer que c’est bien à ce dernier point que l’on s’arrête.

Dans le bas de la colonne B, indiquer une valeur inférieure au Z minimum. Par exemple, si le

point le plus bas de ma plage se situe à -1606 mètres, je vais entrer -1607. Copiez/coller le

dans la case d’en dessous.

En face dans la colonne A, insérer 0. Dans la colonne B, insérer enfin la première valeur

de la colonne en la copiant/collant.TUT

ORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

34

Insérez une ligne en haut de la colonne A, et notez le nombre de lignes totales que vous avez.

Enregistrez en .bln, et répétez cette opération pour tous les profils que vous voulez afficher.

IX.4 AFFICHAGE DU PROFIL ET LA MISE EN FORME

Vous devez charger votre fichier.bln sous une base map (Map vers new base map).Vous

obtiendrez l’image :

Pour la mise en forme, c’est le même principe que précédemment. Cliquez sur l’icône dans

Object manager, sur les axes, sur le repère directement…

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

35

X. CREEATION DES BLANKS

Il se peut que vous ne souhaitiez traiter qu’une partie de votre plage. Le blank permet de

supprimer les points au sein d’une zone que vous aurez digitalisée, ou bien au contraire de

conserver les points au sein de cette zone.

Comme pour le profil de plage, commencez par sélectionner votre post map et digitalisez le

contour de la zone à prendre.

Attention : vous ne pouvez pas fermer votre polygone en double-cliquant sur le point de

départ comme sur Adobe. Arrêtez-vous à l’avant dernier point.

Pour cela dont, je vous demande de tracer un profil orthogonal aux lignes de niveau sur votre

carte d’anomalie de Bouguer. Voici comment on procède : Une dans le logiciel, ouvrez un

nouveau plot et là cliquer directement sur New contour Map comme je l’ai fait :

Et vous aurez ceci :

Ma grid d’anoimalie de bouguer est WICHDA et en double-cliquant sur cette Grid, nous

retrouvons encore notre carte d’anomalie de Bouguer :

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

36

Pour tracer ce profil, il va vous falloir que vous cliquer sur splinepolyline

Ainsi une fois valider sur entré, vous aurez :

Commençons alors à digitaliser. Mais avant positionnez votre curseur au milieu de la carte et

cliquer sur le bouton droit de votre souris. Vous aurez le message ci-dessous puis cliquer

ensuite sur Digitize:

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

37

Suivez le profit qu’on vient de tracer et faites autant des points que vous le voudriez.

TUTORIEL D’UTILISATIO

N DE SURFER 11

38

Pour fermer le polygone, il faut copier-coller les coordonnées du premier point à la dernière

ligne du tableau :

NB : n’oubliez pas d’enregistrer en bln

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

39

Ouvrez ce .bln dans le worksheet. Dans la colonne B, codez 0 pour garder

les points à l’intérieur, codez 1 pour vous en débarrasser. Pour l’exemple,

codez 0. Ecrasez votre sauvegarde.

Rentrez maintenant dans votre page plot ouvrez votre carte d’anomalie de Bouguer sans profit

qu’on avait tracé :

En suivant la procédure décrite ci-dessous, vous aurez :

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

40

Puis chercher à cliquer sur votre fichier enregistré en bln et valider sur le message ci-dessous :

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

41

Pour terminer le blank, allez dans grid puis blank. Choisissez en premier la grille de votre

fichier total, puis le .bln de votre blank. Une fois sauvegardé, vous remarquerez que la carte

ne se met pas à jour automatiquement. Double-cliquez dessus, et allez la recharger en cliquant

sur le dossier jaune dans la première fenêtre « général ».

Voici comment cela se passe :

Après avoir validé sur blank, double-cliquer sur votre grid d’anomalie de

Bouguer. C’est WICHDA dans mon cas.

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

42

Puis vient ensuite ce message : Recherchez et double-cliquer sur votre fichier

enregistré en bln.

Et spécifier un nom pour le fichier de sorti. J’ai nommé ma part PROJET 1

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

43

Vous devez valider sur le message ci-dessous si cela apparait sur votre écran.

Et voilà, enfin ce que ça donne :

XI- CALCULER DES LONGUEURS ET DES AIRES

Le principe de calcul des longueurs et des aires est très simple. A partir d’une carte, on

superpose une carte vide!«empty base layer ».On va dessiner des lignes et des polygones

dont la longueur ou l’aire sera calculée. Comme exemple, ouvrez un contour map à partir de

notre grille d’anomalie de Bouguer. Ajoutez lui un empty base layer. Vérifiez qu’il apparaît

bien dans Object manager comme le mien :

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

44

Allez dans le menu draw. Choisissez le trait ou le polygone selon vos besoins.

Dessinez et double-cliquez quand vous avez finit. Pressez echap pour quitter le mode

dessin. Vos dessins apparaissent dans Object manager (rappelez-vous les calques d’Adobe).

Un clic droit dessus vous permettra d’en changer la couleur et l’épaisseur, et vous

pourrez également voir la longueur ou l’aire.

J’ai choisi dans mon cas polygone.

En dessinant sur notre carte d’anomalie de Bouguer, nous aurons :

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

45

Dans Objet Manager en cliquant sur Polygon, nous aurons :

TUTORIEL D’UTILISATION DE SURFER 11

46

Vous voyez bien encadré ci-dessous notre aire et périmètre n’est-ce pas ?

Une fois terminé, faites un clic droit à nouveau sur l’icône base layer et choisissez exit group.

XII- CALCULE DES VOLUMES SUR DES PARTIES CHOISIES DE VOTRE PLAGE

Dans cette partie de mon tutoriel, je vous laisse cette partie afin de vous exercer mais je vous

rappelle que je traiterais normalement cette partie dans mon prochain tutoriel.

A nous revoir dans bientôt !!!!!!__